Checklist: inrichting volgens REVI

Tijdens de controle krijg je inzicht in een aantal zaken die van belang zijn in verband met het gestelde in BEVI en REVI. Een aantal van deze zaken kunnen interessant zijn voor vergunningverleners en beleidsmedewerkers van het bevoegd gezag. Naast het handhaven is ook het geven van feedback over constateringen van groot belang.

In z'n algemeenheid zul je als handhaver tijdens de controle slechts een beperkt aantal zaken uit BEVI en REVI zelf kunnen controleren c.q. berekenen. De materie is daarvoor te complex en specialisten gebruiken software programma's om berekeningen uit te voeren.

In onderstaande controlelijst hebben wij met een X de onderdelen aangegeven waar je zelf tijdens de controle weinig of niets mee kan.

De Regeling geeft regels voor het uitvoeren van QRA risicoberekeningen. Vooralsnog stelt de Regeling dat QRA's moeten worden gebaseerd op de CPR 18. Voor BRZO-bedrijven dient de berekening van de QRA te worden uitgevoerd volgens artikel 5 en 6 van de BRZO.

Voor CPR 15-2 en 15-3 moet vooralsnog voor de berekening gebruik worden gemaakt van de parameters uit de "Risico-analyse methodiek CPR 15 bedrijven".

In de REVI zijn de volgende, voor dit project relevante, tabellen opgenomen:

Tabellen uit bijlage 1 (behorend bij art. 2 en 9 van het REVI):

Voor categoriale inrichtingen

- Tabel 1: n.v.t. (LPG stations)

- Tabel 2: n.v.t. (LPG stations)

- Tabel 3: afstanden in meters tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (grenswaarde 10-6/jaar); met een minimum van 20 meter met het oog op de bereikbaarheid van de opslagplaats bij brand en het voorkomen van brandoverslag (art. 2) (alleen CPR 15-2).

- Tabel 4: n.v.t.

- Tabel 5: n.v.t.

- Tabel 6: heeft betrekking op koel- en vriesinstallaties met ammoniak. Tabel alleen van toepassing op installaties < 10.000 kg, bovendien voorzien van een pompbeveiliging en geen buiten geplaatsten ammoniak-vloeistofleidingen naar de verdamper(s) met een diameter > DN50. Afstanden in meters tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (grenswaarde 10-6/jaar). In tabel 6 wordt de relatie gegeven tussen hoeveelheid ammoniak; opstellingsuitvoering; afstand (m) vanaf machinekamer; afstand (m) vanaf vl3 (in buitenlucht geplaatste ammoniak voerende  leidingen naar verdamper(s)).

Tabellen uit bijlage 2:

Voor inrichtingen waar gevaarlijke (afval)stoffen of besrijdingsmiddelen in emballage worden opgeslagen (CPR 15-2 en 15-3 inrichtingen)

- Tabel 1: n.v.t. (LPG stations)

- Tabel 2: brandbestrijdingssysteem in relatie tot de oppervlakte

- Tabel 3: heeft betrekking op koel- en vriesinstallaties met ammoniak. De tabel geeft weer de relatie tussen typen installatie; hoeveelheid ammoniak; opstellingsuitvoering; afstand (m) tot de grens van het invloedsgebied.

| Regeling externe veiligheid inrichtingen (REVI) | Van toepassing |
| --- | --- |
| § 2 Controleren van afstanden voor categoriale inrichtingen (nieuwe situaties) |  |
| Voor categoriale inrichting gelden vaste afstanden en hoeft er dus geen QRA te worden uitgevoerd. In het BEVI (artikel 4, 5e lid) staat aangegeven welke inrichtingen als categoriale inrichtingen worden beschouwd. In bijlage 1 van de regeling wordt aangegeven welke afstanden moeten worden aangehouden tot het al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare object voor de verschillende situaties en soorten inrichtingen ( zie art. 2). |  |
| § 3 Vaststelling voor welke inrichtingen het plaatsgebonden risico berekend mag worden |  |
| - Deze paragraaf geeft aan voor welke inrichtingen het plaatsgebonden risico mag worden berekend i.p.v. de bepaling van de afstand (zie art. 3); |  |
| - Plaatsgebonden risico is het risico op een plaats buiten de inrichting, uitgedrukt in kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou blijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof is betrokken; |  |
| - Plaatsgebonden risico wordt gebruikt voor categoriale inrichtingen; |  |
| - Plaatsgebonden risico wordt aangegeven als PR-contour (10-5 en 10-6); |  |
| § 4 Referentiepunten voor de toepassing van grens- en richtwaarden en afstanden |  |
| Referentiepunten waarbij aan de toepasselijke richt- en grenswaarde moet worden voldaan. Art. 4 heeft betrekking op risico's van niet-categoriale inrichtingen; Art. 5 heeft betrekking op risico's van categoriale inrichtingen |  |
| § 5 Invloedsgebied in verband met de verantwoording van het groepsrisico |  |
| Weergave van het invloedsgebied van een inrichting voor de verantwoording van het groepsrisico van die inrichting (zie art. 6); |  |
| § 6 Berekening van het plaatsgebonden risico en groepsrisico |  |
| De wijze van berekening voor niet-categoriale inrichtingen van het plaatsgebonden risico en groepsrisico (zie art. 7 en 8); |  |
| § 7 Saneringsafstanden voor categoriale inrichtingen (bestaande situatie) | nvt = RO |
| Saneringsafstand tot kwetsbare objecten, volgens art. 17, 18 van het BEVI; (zie art. 9 en Bijlage 1, tabel 2 van het REVI voor afstanden); | nvt = RO |