MEF ÜNİVERSİTESİ

30 ADET ÜST SEVİYE MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR

40 ADET MONİTÖR

VE

40 ADET İŞLETİM SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İDARE: İşi ihale eden MEF Üniversitesi’ni,

İSTEKLİ: İhaleye katılan firmayı temsil edecektir.

MADDE 2 – TANIMLAR

Bundan böyle MEF Üniversitesi İdare, işi yüklenecek firmadan İstekli olarak söz edilecek olup, işin tanımı da MEF Üniversitesi (Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/1 Sarıyer/Maslak/İstanbul), güvenliğinin sağlanması işi “İş” olarak tanımlanacaktır.

MADDE 3 – KAPSAM VE KONUSU:

Bu şartname, kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere 30 (otuz) adet üst seviye performanslı  masaüstü bilgisayarın (sadece sistem ünitesi/kasa olarak) teminini, 40 adet monitör ve  40 (kırk) adet orijinal işletim sistemi lisansı alınmasını ve bu yazılımların hem yeni alınacak olan hem de kurumda mevcut olan bilgisayarlara kurulumu ile garanti şartlarını kapsar. Alım kapsamında monitör, klavye ve fare bulunmamaktadır.

MADDE 4 – GENEL ŞARTLAR:

●	Teknik şartname, bilgisayarların, monitörlerin ve işletim sistemlerinin taşıması gereken asgari (minimum) özellikleri kapsamaktadır.

●	İlgili Firma, teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlamak şartıyla, mimari ve performans olarak belirtilenlerden daha üst özellikli bir ürünü bilgisayarı oluştururken kullanabilir.

●	Bilgisayarı oluşturan tüm parçalar yeni, ambalajında, hiç kullanılmamış ve birbirleriyle darboğaz oluşturmayacak şekilde tam uyumlu olmalıdır.

●	Satın alınacak donanımlar, istenen yazılımlar yüklenmiş, tüm ayarları yapılmış ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

MADDE 5 – TEKNİK ÖZELLİKLER

5.1. Kasa ve Güç Kaynağı

- Kasa: Üst seviye donanımların sığabileceği, hava akışı (airflow) yüksek, üst ve ön panelinde en az 3 fanlı (360mm) radyatörlü sıvı soğutma sistemlerini ve büyük boyutlu ekran kartlarını takmaya uygun yapıda geniş kasa olmalıdır. Kasanın ön veya üst yüzünde en az bir adet USB 3.2 Tip-C ve Type-A portları bulunmalıdır.

- Güç Kaynağı: Teklif edilecek ekran kartı ve işlemcinin güç tüketimini sorunsuz karşılayacak, minimum 850 Watt gücünde ve en az "80+ Gold" verimlilik sertifikasına sahip olmalıdır.

5.2. Anakart

- Anakart ATX boyutunda olmalıdır.

- Yeni nesil işlemcileri destekleyecek mimaride (Örn: Z890 yonga seti veya performans olarak dengi/üstü güncel yonga seti), en az LGA 1851 soket yapısında veya güncel eşdeğer soket tipinde, ASUS, MSI veya muadili markalardan olmalıdır.

- Yüksek frekanslı DDR5 bellek teknolojisini desteklemelidir.

- Üzerinde bütünleşik (dahili) olarak yüksek hızlı Wi-Fi (en az Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7 standardında) ve güncel Bluetooth barındırmalıdır.

5.3. İşlemci (CPU) ve Soğutucu

- İşlemci: En güncel nesil mimariye sahip (en fazla 3nm üretim teknolojisi), performans ve verimlilik çekirdekleri barındıran hibrit yapıda toplam en az 24 fiziksel çekirdekli olmalıdır.

- İşlemcinin temel çalışma frekansı en az 3.7 GHz olmalı ve üzerinde en az 36 MB önbellek (Cache) barındırmalıdır.

- Soğutucu: Bu işlemcinin sıcaklık değerlerini yoğun yük altında bile optimum seviyede tutacak, en az 2 fanlı (tercihen 3 fanlı / 360mm) radyatörlü, işlemci soketine tam uyumlu sıvı soğutma sistemi takılı olmalıdır.

5.4. RAM Bellek

- Sistem üzerinde minimum 64 GB toplam bellek kapasitesi olmalıdır. Modüller 2 x 32 GB şeklinde çift kanal (Dual Channel) olarak çalışacak konfigürasyonda takılmalıdır.

- Bellekler güncel DDR5 mimarisinde olmalı ve frekans hızı en az 6400 MHz olmalıdır.

- RAM gecikme değeri (Cas Latency) en fazla CL32 olmalı; belleklerin üzerinde ısınmaya karşı özel alüminyum soğutucu blok bulunmalıdır.

5.5. Ekran Kartı (GPU)

- Bilgisayar üzerinde en güncel mimariye sahip, üst seviye grafik ve render performansı sunan NVIDIA RTX 5070 TI yonga setine sahip (ASUS, MSI veya muadili) ve en az 16 GB Ram’i olan harici ekran kartı bulunmalıdır.

- Önemli Kriter: Ekran kartında donanım, malzeme ve soğutma bloğu kalitesinden taviz verilmeyecektir. Bu nedenle giriş segmenti tasarımına, düşük malzeme kalitesine ve yetersiz soğutma bloğuna sahip olan modeller muadil olarak kabul edilmeyecektir.

- Ekran kartı, ağır yük altında dahi etkin soğutma sağlayabilmesi için en az 3 fanlı soğutma sistemine sahip olmalıdır.

5.6. Sabit Disk (Depolama)

- Anakart üzerinde ilgili yuvaya doğrudan monte edilmiş (M.2 formatında), saniyede okuma/yazma hızları yüksek, en az 4 TB kapasiteli, PCIe 4.0 veya PCIe 5.0 teknolojisini destekleyen NVMe SSD bulunmalıdır. Bu sabit disk/diskler en az 1200 TBW değerine sahip olmalıdır.

5.7. Monitör

- Boyut ve Çözünürlük : Masalarda ergonomik yerleşim sağlaması amacıyla en az 23.8 inç, en fazla 24.5 inç boyutunda olmalı ve minimum 1920x1080 (FHD) çözünürlüğü desteklemelidir. Monitörler kesinlikle düz (flat) ekran yapısında olmalıdır; kavisli (curved) monitörler teklif edilemez ve muadil olarak kabul edilmeyecektir.

- Panel Tipi ve Görüntü Kalitesi : Ürün kesinlikle "Fast IPS" (Hızlı IPS) panel teknolojisine sahip olmalıdır. Standart IPS, VA veya TN paneller muadil olarak kabul edilmeyecektir. Panel, sistem ve arayüz tasarımları için en az %99 sRGB renk uzayını desteklemelidir.

- Yenileme Hızı ve Tepki Süresi : Üst seviye ekran kartının üreteceği yüksek kare hızlarında dar boğaz yaratmaması ve mühendislik testlerinde maksimum donanım hassasiyeti sunması için en az 165 Hz yenileme hızına ve gerçek 1 ms (GtG - Gray to Gray) tepki süresine sahip olmalıdır. MPRT değerleri tek başına yeterli kabul edilmeyecektir.

- Senkronizasyon : Yüksek kare hızlarında ekranda yırtılma (tearing) olmaması için donanım seviyesinde NVIDIA ekran kartlarıyla tam uyumlu "G-Sync Compatible" sertifikasına sahip olmalıdır.

- Bağlantı Arayüzleri : Cihaz üzerinde en az 1 adet DisplayPort ve 1 adet HDMI bağlantı yuvası bulunmalıdır.

- Ergonomi ve Göz Sağlığı : Farklı oturma pozisyonlarına uyum sağlayabilmesi ve uzun süreli kullanımlarda ergonomiyi desteklemesi için asansörlü (yükseklik ayarlı), öne-arkaya eğme (tilt) ve kendi ekseninde 90 derece dönerek dikey kullanılabilme (pivot) özelliklerine sahip bir standı olmalıdır. "Flicker-Free" (Titreşimsiz) ve "Low Blue Light" (Düşük Mavi Işık) donanım veya yazılım teknolojilerini barındırmalıdır.

- Kutu İçeriği : Monitör ile birlikte, cihazın desteklediği maksimum yenileme hızını verebilecek kapasitede orijinal DisplayPort veya HDMI kablosu verilmelidir.

5.8. İşletim Sistemi ve Yazılım Kurulumu

- Alım kapsamında toplam 40 adet orijinal Microsoft Windows 11 Pro (İngilizce) işletim sistemi lisansı kutulu veya OEM olarak temin edilecektir. Lisanslar üretici firma tarafından tescilli olmalı ve teslim edilmelidir.

- FİRMA, temin edeceği bu 40 adet işletim sisteminin 30 (otuz) adedini, alımını yapacağımız yeni bilgisayarların üzerine kuracak, tüm donanım sürücülerini (driver) eksiksiz tanıtacak ve sorunsuz çalışır vaziyette kuruma teslim edecektir.

- Geriye kalan 10 (on) adet işletim sistemi lisansı ise, kurumumuzun mevcut envanterinde bulunan 10 adet bilgisayara FİRMA tarafından yüklenip lisanslanacak ve çalışır durumda teslim edilecektir.

MADDE 6 – GARANTİ VE KABUL ŞARTLARI

- Garanti süresi, yukarıda yazan tüm bileşenlerin dâhil olduğu bütünleşik donanım için kesin kabulden itibaren en az iki (2) yıl Türkiye garantisi kapsamında olmalıdır.

- Garanti süresi içinde cihazlarda oluşacak herhangi bir donanım veya sistem arızasında, firma arızayı bedelsiz olarak gidermekle yükümlüdür.

MADDE 7 – ŞARTNAMENİN İÇERİĞİ

İşbu şartname 7 madde ve 3 sayfadan oluşmuştur.